様式第３号(第６条関係)

年　　月　　日

皆野町長　　　　　　　　　　様

住　　所

申請者　氏　　名

電話番号

組積造の塀の点検表

補助金の申請にあたり、所有する組積造の塀を次のとおり点検しましたので、危険なブロック塀等に該当することを確認願います。

なお、点検の結果は事実に相違ありません。

|  | 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 適合 | 不適合 |
| 1 | 高さ | 地表面からの高さ1.2ｍ以下である | はい | いいえ |
| ２ | 塀の厚さ | 最下段の厚さが高さの10/100以上ある | はい | いいえ |
| ３ | 控壁 | 4ｍ以内ごとに塀の厚さの1.5倍以上突出している 又は、最下段の厚さが高さの15/100以上ある | はい | いいえ |
| ４ | 基礎 | 根入れ深さが20ｃｍ以上ある | はい | いいえ (不明) |
| ５ | 傾き ひび割れ | 全体的に傾いている 又は1ｍｍ以上のひび割れがある | いいえ | はい |
| ６ | ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつく | いいえ | はい |
| ７ | その他 | 塀が土留めを兼ねている、又は石積み擁壁等の上にある | いいえ | はい |
| 判定 |  |  |  |  |
|  | ７項目のうち、１つ以上の不適合がある |  | いいえ | はい |
|  | 道路から高さが１ｍ以上ある |  | いいえ | はい |

| 皆野町確認欄 |  |
| --- | --- |
| 確認日 |  |
| 担当者 |  |
| 確認結果 | ☐危険なブロック塀等に 該当します。 |
|  | ☐危険なブロック塀等に 該当しません。 |